管制类化学品安全存储----------------------------------------------------

适用于强腐蚀类存储（PP强酸强碱柜）

| 产品图片 | - 技术参数 | - 层板 | - 单块层板存储量（500ml瓶规格） | - 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称：PP试剂柜 产品型号：SF-LSC004PE 外部尺寸:H1800*W900*D450mm 重量：55kg 层板：三板可调 门型：四门 锁具：双锁 材质：8mmPP材质 颜色：瓷白色 | - 三块 | - 40瓶 | - ￥3800.00 |
| 产品参数 1、备有安全双门锁，加强管制药品。 2、柜体材质：采用8mm厚瓷白色PP聚丙烯原料板制作，门框一体折弯成型，表面无焊缝，内置四根加强型PP立柱折弯一次成型，无缝焊接固定，结构坚固结实，承重性能优异；同时柜体下后部预留一排直径10mm进气口，方便以后安装排风，便于进气，柜体顶部预留蜂窝孔，便于以后安装排风管道（需要安装通风时的选配）。 3、层板：采用瓷白色PP聚丙烯原料板制作，四周设有防溢漏立边；层板一次注塑成型，层板加装加强筋（内部包不锈钢方管）有效提升层板的承重力；层板可调，可根据需要任意调节高度。 4、门板：采用15mm厚PP聚丙烯原料板制作，德国焊枪无缝式焊接，5mm厚pvc透明视窗。 5、绞链：塑胶射出一体成型，抗腐蚀性佳。 6、把手：塑胶射出一体成型，抗腐蚀性佳。 8、安全设计：为防止药品柜震动或药品碰撞而倾倒，防护板随物品加以固定之安全设计，以防物品倾倒而破裂。 9、柜门贴有醒目的“腐蚀性”警示标识，显而易见。 |  |  |  |  |

适用于易燃易爆易制毒类存储（无需安装通风）

| 产品图片 | - 技术参数 | - 层板 | - 单块层板存储量（500ml瓶规格） | - 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称：智能型易燃品存储柜 型号：SF-LSS003CC 外部尺寸：H1910*W900*D510mm 门型：双开门 锁具：电子密码锁，双锁配置 层板：3块PP阶梯式活动层板 颜色：黄色/蓝色（环氧树脂喷涂） 音量：40dBA 电压：220V/50Hz 功率：40W 电流：2A 过滤器数量：8个 风机数量：1个 层板：3块PP阶梯式活动层板 显示屏：七英寸液晶触摸屏 电源线：1根 控制系统：1套 报警系统：1套 | - 3块 | - 24瓶 | - ￥19800.00 |
| - 产品特性 *壳体全部采用1.2mm 的冷轧钢板，柜体底座采用 2.0mm 的冷轧钢板, 内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。 *柜体内胆（上、下、左、右内衬板）全部采用瓷白 pp（聚丙烯树脂）板；柜底右侧设304可调进风口，有不锈钢可调风阀；柜体内部最下层留有可以存放不少于 120mm 厚黄沙的填埋腔（漏液漕），用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品，挡板应与柜体连为一体；柜底装有四个Φ50mm 的移动钢轮，便于易燃品毒害品储存柜移动；前轮有 2 个手动调节罗杆，方便易燃品毒害品储存柜定位。 *柜体设3 个三层阶梯式的 pp 聚丙烯树脂活动搁板，层板采用耐腐瓷白PP，层板设有10mm的通气孔。 *防火材料: 柜体应填充具有保温隔热作用的防火材料陶瓷纤维，质轻、耐高温、热稳定性极好，无毒环保。 *铰链：无缝式钢琴铰链，确保门能开180度。柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件，密封件应符合 GB 16807-2009 的要求。（柜体门与柜体之间应安装环保热膨胀密封条。当温度为 150℃-180℃时密封条局部膨胀，温度达到 750℃时密封条全部膨胀，膨胀比例为 1:5，以保证储存药品的安全性。） *柜体内所有零部件包括门把手螺丝全部采用304不锈钢材质，设计美观，耐用防腐蚀。 *柜顶部具有可拆卸功能，便于维修和保养。 *机械锁: 存储柜上安装的磁锁、机械密码锁等机械锁应符合 GA/T 73 的要求。 *电子锁: 应符合GB 10409—2001中5.4的要求。 *电源: 应符合GB 10409-2001中5.5的要求 *智能控制系统:EVIEW七英寸液晶触摸屏微电脑控制系统，实时温湿度环境监控，风机监控，VOC浓度环境监测系统及一体化报警系统。 a.温湿度数字显示设定和测量值，高精度传感器，当柜内的温湿度超过设定的测量值即时报警提示。 b.采用优质进口风机，24伏电流，性能稳定，超静音，无火花静电。 c.高效过滤系统，按照颗粒大小选择排列分布，遵循ASTM标准，有效针对酸性气体和有机气体，吸附能力强，针对粒子过滤器，采用高效HEPA过滤器，对大于0.3um的粒子，过滤效率达99.995%。 *特殊安全性要求: 机械锁钥匙、电子密码锁密码应由两人分别保管，开启时两人应同时在场。 |  |  |  |  |

- 工作原理 1、 风机 位于柜子顶部的风机将实验室内空气抽入柜体内部。 2、气体过滤 柜内储存的试剂所挥发的有害气体经风机进入过滤模块，有毒有害气体分子被过滤器截留过滤，洁净气体返回室内。 3、高质量的空气净化功能 经过滤的洁净空气返回到室内，不会危害人员健康。 4、净化实验室空气 24小时净化实验室内空气，提升实验室空气质量（柜体需保持24小时开机） 。

附件：管控类化学品名录对应存储柜推荐表

| 储存大类别 | 试剂名录 |
| --- | --- |
| 强腐蚀类 | 硝酸; 锂. 高氯酸; 硝酸锌. 高锰酸钾; 醋酸酐. 钠; 硫酸. 过氧乙酸; 盐酸. |
| 易燃、易爆、易制毒 | 过氧化氢; 氯酸钠. 硝酸钾; 硼氢化锂. 硝酸银; 硝酸铯. 硼氢化钠; 硝酸锶. 硝酸钠; 高氯酸钠. 硼氢化钾; 甲胺. 硝酸钙; 钾. 锌; 硝酸钡. 乙亚胺. 镁; 苯乙酸. α型硫磺; 三氯甲烷. 硝基甲烷; 乙醚. 硝酸镁; 哌啶. 硝酸铅; 溴素. 锆; 1-苯基-1-丙酮. 高氯酸钾; 甲苯. 铝; 丙酮. 乌洛托品; 甲基乙基酮. 过氧化二异丙苯; 氯酸钾. |