西南大学实验室技术安全工作要点

（自然科学I类二级单位使用）

一、划分依据：以危险化学品及生物试剂使用量大，涉及面广的自然科学类单位。

二、涉及单位名单（17个）：化学化工学院、生命科学学院、材料与能源学院、资源环境学院、生物技术学院、纺织服装学院、食品科学学院、园艺园林学院、农学与生物科技学院、植物保护学院、动物科技学院、药学院、蚕学与系统生物学研究所、生物技术中心、农业科学研究院、柑桔研究所、荣昌校区（动物科学学院）。

三、共性基本工作要点

| 工作项目 | 工作要点 |  |
| --- | --- | --- |
| 责任体系 | 具备完整的实验室技术安全工作责任体系 | ①党政一把手挂帅组成工作领导小组； ②具有专（兼）职安全员； ③所有实验房间均有安全责任人。 |
|  | 逐级签订安全责任书 | ①党政一把手与学校签订安全责任书； ②实验室安全责任人与所在单位签订安全责任书； ③组织学生签订实验室安全承诺书； |
| 规章制度 | 具备完整的管理制度 | ①有实验室技术安全管理实施细则； ②有实验室技术安全责任追究实施细则； ③有实验室安全检查制度； ④有化学品、实验室废弃物、生物、辐射、电气、机械、仪器设备、安全教育等安全管理规定； ⑤有实验室安全事故应急预案（包括重大危险源的应急处理办法）； |
|  | 具备工作队伍考核与评价办法 | 对各级责任主体有绩效考核与评价办法，能激励和引导工作队伍做好实验室安全工作； |
| 安全教育 | 根据学科性质开展专业性实验室安全教育与培训 | ①实验室安全纳入新生入学教育体系； ②定期组织学生参加应急逃生演练； ③安全教育与培训记录完整，规范存档； |
| 日常管理 | 实验室环境与管理 | ①每间实验室悬挂安全信息牌； ②实验室管理制度、涉危实验操作规程上墙； ③危险源处张贴安全警示标识； ④实验室消防通道畅通，仪器设备与杂物没有占据通道； ⑤有毒有害实验区与学习区分开，布局合理； ⑥实验室物品摆放整齐，卫生良好； |
|  | 水电安全 | ①不私拉乱接电线，不私自改装电路，插线板不串联； ②插线板不拖载大功率设备、发热温控设备、过夜或长期通电设备及三无产品，并且不置于地面，不靠近水源、水池； ③下水道畅通； ④无人时，关闭水龙头和可断电电源开关； |
| 防护设施 | 具备必要的消防设施 | ①根据实验室情况配置相适的消防器材； ②重点部位有防盗和监控设施； ③实验大楼有逃生线路指示图，并恰当安装应急指示灯； |
| 应急救援与事故处置 | 应急救援启动及时，措施得当 | ①实验室安全事故发生，相关工作组人员迅速响应，有效控制事态； ②应急救援措施得当，有效减小财产损失与人员伤亡； |
|  | 事故原因调查与善后处置工作到位 | ①主动配合事故原因调查； ②主动开展善后处置工作； ③积极整改； |

四、专属性工作要点：

| 工作项目 | 工作要点 |  |
| --- | --- | --- |
| 院级管理层面 | 每月至少1次党政联席会专题研究安全问题并制定措施与落实责任人开展隐患整改工作。 |  |
| 教育培训 | ①开设实验室安全教育课程。 ②指导和监督本科实验课程与科研实验室开展实验操作规范教育与培训。 ③严把安全准入关口： ④未接受实验室安全教育并考核通过的学生，不允许进入实验室； |  |
| 安全检查 | ①每月检查本单位全体实验室，形成自查台账； ②指导和监督每间实验室每日自查与登记； ③检查发现的问题，及时通知被查实验室，并指导和监督整改工作，整改记录规范存档； |  |
| 化学品与生物试剂管理 | ①指导和监督师生使用化学品前均应学习并熟悉化学品的MSDS（化学品安全说明书），尤其熟知化学品的属性、危险性与应急处理措施； ②按化学品属性分类存放，酸与碱、氧化剂与还原剂必须分层放置，特殊属性存放需求的化学品必须单独放置并建立存放清单； ③所有购买的化学品与生物试剂须按学校相关规定规范购置，并在化学品安全管理平台登记备案，且至少1个月维护1次化学品安全管理平台中的电子台账； ④每间实验室存储的危险化学品重量原则不应超过100L或100kg，易燃易爆化学品不超过50L或50kg，且单一包装容器不应大于20L或20kg； ⑤实验楼宇过道不允许存放试剂，尤其是易燃易爆化学品； ⑥管制药品（剧毒、易制毒、易制爆、精麻药品等）除定期维护电子台账外，还应建立使用登记的纸质台账； ⑦管制药品（剧毒、易制毒、易制爆、精麻药品等）严格执行“五双”制度，其中剧毒存储必须满足公安备案审批要求； ⑧每间实验室易燃气体钢瓶存放不超过1瓶，惰性气体钢瓶量大（超过3瓶）且集中存放的位点须加装氧气含量报警表； ⑨通风橱台面不能存放试剂，仅能摆放当次使用的试剂； ⑩定时清理过期或标签脱落药品，无累积现象； ⑾校园内原则上不允许开展中试实验，确需开展的须事前申报，经学校安全评估与行政手续审批通过后才予开展。 |  |
| 实验室废弃物处置管理 | ①分类收集实验室废弃物，废弃物包装上贴明标签并存放在有安全标识的合适位置； ②实验室废弃物与生活垃圾不混放，不直接从下水道倾倒实验废液； ③实验楼宇过道不允许长时间存放实验室废液物； ④通风橱台面不允许存放大型废液桶，可放置小型实验废弃物收集容器（如烧杯等）； ⑤按学校规定将实验室废弃物交由处置公司规范处置，安全员全程配合公司工作人员转运实验废液，如遇挥发气味刺鼻等问题可联系处置公司高频次转移至学校暂存点存放； ⑥医疗实验废弃物由二级单位自行联系校医院处置，学校已与校医院协商妥当； ⑦实验动物遗体及相关实验废弃物由二级单位交由具备资质的公司规范处置； |  |
| 病原微生物、放射性同位素与射线装置基本管理 | ①涉及病原微生物、放射性同位素与射线装置的实验室应具备相应的资质； ②涉及病原微生物、放射性同位素与射线装置的人员应经过专业的培训并取得合格证书； ③涉及病原微生物、放射性同位素与射线装置的实验室日常管理满足相应行业要求，没有危及环境及人身安全的因素； |  |
| 设备管理 | 特种设备（压力容器、气体钢瓶） | ①按学校相关规定在申购前办理安全审批手续； ②向具备相应经营资质的可靠规范的商家购置； ③必须安装或放置于实验室内，楼宇过道不允许安装或放置； ④通过有资质的单位定期检验，有定期检验维护记录； ⑤操作人员经过专业培训并持证上岗； ⑥特种设备存放场所有安全警示标识； ⑦存有大量惰性气体或液氮、CO2的较小密闭空间，需加装氧气含量报警表； ⑧高温、高压、高速运动与电磁辐射等特殊设备、起重机械、大型实验气体罐应划定警示线（黄色）; |
|  | 仪器设备 | ①有仪器设备运行、维护记录； ②高温、高压、高速运动、电磁辐射等特殊设备存放地操作规程和安全标识须上墙，且不能用插线板拖载； ③对不能断电的设备采取了必要的防护措施，且不能用插线板拖载； |
| 实验动物管理 | ①饲养场所应符合行业要求； ②需从具有资质的单位购买，有合格证明； ③用于解剖的实验动物须经过检验检疫合格； ④实验结束后，尸体及实验废物须经灭菌灭活处理再移交处置； |  |
| 防护措施 | 具备必要的应急喷淋装置 | ①化学与生物类实验室应配备必要的应急喷淋装置和洗眼装置； ②定期巡检，确保正常可用，并记录巡检情况； |
|  | 具备必要的个人防护装备 | 为学生配备必要的个人防护装备，如护目镜、手套、防护服等； |
|  | 具备通风系统 | ①配备符合要求的通风系统； ②对排放有毒有味废气体的实验室，有吸收过滤装置； ③使用可燃气体场所应采用防爆通风机； |